Załącznik nr 4									  Kielce, 15.11.2016

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

- Zakres opracowania projektowego

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oznakowania poziomego utwardzonej drogi startowej (DS 1), znajdującej się na lotnisku EPKA w Masłowie k/Kielc obejmującej:

- Oznakowanie poziome płaszczyzn do zawracania na drodze startowej

Oznakowanie poziome płaszczyzn do zawracania należy zaprojektować na obu końcach DS, tak aby zapewniało ciągłe prowadzenie samolotu, wykonanie pełnego zakrętu o 180° oraz ustawienie się w osi DS. Wymiary płaszczyzn do zawracania na obu kierunkach zostały przedstawione na rys. 2 oraz rys. 3.

- Oznakowanie tożsamości drogi startowej

Oznakowanie poziome tożsamości DS należy zaprojektować po obu stronach DS o nawierzchni sztucznej. Na lotnisku EPKA występuje obecnie oznakowanie tożsamości DS określone na jej wschodnim końcu za pomocą liczby „29”, zaś na zachodnim, liczbą „11”. Jednakże w związku z występowaniem na lotnisku równoległej drogi startowej o nawierzchni trawiastej, liczba określająca tożsamość DS musi występować łącznie z literą (dla kierunku „29” jest to litera „L”, zaś dla kierunku „11” litera „R”). Dopisanie w/w liter wiąże się z usunięciem obecnego oznakowania tożsamości DS oraz wykonaniem nowego.

- Oznakowanie osi drogi startowej

- Oznakowanie osi drogi startowej należy dostosować do nowego oznakowania tożsamości DS. Omawiane oznakowanie musi być usytuowane wzdłuż linii osiowej DS pomiędzy oznakowaniem tożsamości DS oraz składać się z równomiernie rozstawionych pasów i przerw. Jeśli jest to wymagane, należy zaprojektować nowe oznakowanie osi DS oraz uwzględnić usunięcie obecnego.

- Oznakowanie miejsca oczekiwania na drodze ruchu kołowego

Na drodze samochodowej łączącej południową bramę z DS należy zaprojektować miejsce oczekiwania pojazdu kołowego przed DS.

- Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać:

- Część rysunkową przedstawiającą:

- projekt wykonawczy oznakowania poziomego utwardzonej drogi startowej w skali 1:1000,

- projekt wykonawczy oznakowania poziomego płaszczyzn do zawracania na kierunku „11” oraz „29” w skali 1:500,

- projekt wykonawczy oznakowania tożsamości drogi startowej dla kierunku „11” oraz „29” w skali 1:500,

- projekt wykonawczy oznakowania miejsca oczekiwania na drodze ruchu kołowego przed wjazdem na DS w skali 1:500.

- Część opisową zawierającą:

- opis techniczny zawierający podstawowe dane dotyczące przyjętych rozwiązań oraz wytyczne dla wykonawcy oznakowania,

- wymagania wobec materiałów użytych do poziomego znakowania nawierzchni (m.in. kolor oznakowania, rodzaj użytych farb i ich właściwości, grubość nakładanej warstwy, wymagania dotyczące widzialności oznakowania w nocy, szorstkości oraz trwałości),

- wymagania wobec sposobu wykonania prac oraz sprzętu użytego do poziomego znakowania nawierzchni,

- wymagania wobec sposobu usunięcia starego oznakowania oraz sprzętu użytego do tego celu.

- Przedmiar robót obejmujący wykonanie zaprojektowanego oznakowania poziomego.

- Kosztorys inwestorski obejmujący wykonanie zaprojektowanego oznakowania poziomego.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Inne dokumenty niezbędne do późniejszego wykonania oznakowania poziomego na utwardzonej DS. lotniska w Masłowie.

- Przedmiot zamówienia opracowany zostanie w języku polskim, w trzech papierowych egzemplarzach (dot. części tekstowej i graficznej) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej zapisanej na pamięci flash (pendrive).

- Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

- Wszelkie elementy oznakowania poziomego winne być zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz międzynarodowego, a w szczególności z Załącznikiem 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom I Projektowanie i eksploatacja lotnisk, a także ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2016, poz. 605 z późn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi.

- Wykonawca musi we własnym zakresie oraz na swój koszt uzyskać wszelkie dokumenty, mapy, badania, analizy i opracowania niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Parametry techniczne lotniska

Na lotnisku EPKA, będącym lotniskiem użytku wyłącznego o kodzie referencyjnym 2B obywają się starty i lądowania statków powietrznych wykonujących nieregularne loty niehandlowe (szkoleniowe, biznesowe oraz sanitarne). Loty odbywają się w strefie ATZ KIELCE/MASŁÓW położonej w przestrzeni klasy G.

| Droga startowa | DS 1 |  | DS 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie | 11 R | 29 L | 11 L | 29 R |
| Kierunek GEO/ Kierunek MAG | 110° GEO/ 106° MAG | 290° GEO/ 286° MAG | 110° GEO/ 106° MAG | 290° GEO/ 286° MAG |
| TORA [m] | 1040 | 1015 | 900 | 900 |
| LDA [m] | 1015 | 1040 | 900 | 900 |
| Wymiary [m] (z zabezpieczeniem) | 900 x 30 (1168 x 100) |  | 900 x 200 (1020 x 250) |  |
| Nawierzchnia | asfaltobeton |  | trawiasta |  |
| Nośność nawierzchni | PCN 11/F/C/X/T |  | do 5700 kg MTOW |  |
| Współrzędne progów wg WGS-84 | 11 R – 50° 53’ 53,53” N; 020° 43’ 32,26” E 29 L – 50° 53’ 43,59” N; 020° 44’ 14,89” E |  | Nie dotyczy |  |
| Wzniesienie progów | 11 R – 960 ft (292,50 m) npm 29 L – 978 ft (298,00 m) npm |  | Nie dotyczy |  |
| Przesunięcie progów | 11 R – stale przesunięty i oznakowany dziennie w kierunku progu 29 L. 29 L – stale przesunięty i oznakowany dziennie w kierunku progu 11 R. |  | Nie dotyczy |  |

Rys 1. Zdjęcie satelitarne lotniska EPKA (źródło: www.geoportal.gov.pl)

Rys 2. Wymiary płaszczyzny do zawracania na kierunku „11”

Rys 3. Wymiary płaszczyzny do zawracania na kierunku „29”