Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

MWK/DIZ-216-…/…./18

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja inwestycji

Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny

Działka nr 1682,   jednostka ewidencyjna: 260403_5, obręb ewidencyjny: 0016

- Informacje ogólne

  - Obszar na którym zlokalizowany jest Park Etnograficzny w Tokarni wpisany jest 
na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Kielcach do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A.269 z 17.07.1995 r.

  - Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu 
i na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej – wystawionego celem załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym m.in. polegających na uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Zaewidencjonowane uzbrojenie terenu dostępne jest do wglądu m.in. na portalu 
– System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego pod adresem http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ (mapa tematyczna: geodezja, zakładka: EGiB MZ, kategoria: mapa zasadnicza wektor, u-sieci uzbrojenia terenu).

- Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

CPV: 71000000-8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu i instalacji nowoczesnego systemu biletowego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

  - Planowane działania inwestycyjne dla których niezbędne jest opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej wymagają dostarczenia, zainstalowania 
i uruchomienia:

- 1 serwera oprogramowania wraz z zasilaczem UPS umożliwiającego zarządzanie systemem rezerwacji i sprzedaży biletów w Parku Etnograficznym w Tokarni;

- 2 stanowisk kasowych w budynku istniejącej kasy (Spichlerz z Chęcin) wyposażonych (każde odrębnie) co najmniej w: komputer stacjonarny z monitorem dotykowym 
i zasilaczem UPS, drukarkę biletową z wbudowanym nożem tnącym (gilotyną), drukarkę fiskalną, czytnik kodów kreskowych, szufladę kasjerską oraz dodatkowo dla 
1 stanowiska również w drukarkę faktur VAT i raportów;

- 1 automatu biletowego z obsługą płatności bezgotówkowych zainstalowanego 
w pobliżu obiektu w którym funkcjonuje kasa (Spichlerz z Chęcin);

- 3 bramek obrotowych (kołowrót) z czytnikiem kontroli dostępu zlokalizowanych przy wejściu głównym do Parku Etnograficznego w Tokarni pomiędzy Spichlerzem z Chęcin a Chałupą z Siekierna;

- 2 bramek uchylnych ze sterowaniem zdalnym tworzących 1 poszerzone wejście/wyjście dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi w wózkach,  zlokalizowanego przy wejściu głównym do Parku Etnograficznego w Tokarni pomiędzy Spichlerzem z Chęcin a Chałupą z Siekierna.

- 2 stanowisk ręcznej kontroli biletów realizowanej za pomocą urządzenia mobilnego 
z zainstalowanym systemem operacyjnym do kontroli biletów oraz wbudowanym czytnikiem kodów.

  - Planowane minimalne wymagania techniczne dla wymienionych w pkt. 3.1 stanowisk 
i urządzeń określone zostały jako:

- serwer oprogramowania – 1 szt.;

- obudowa: typu Tower lub podobnego rozmiaru;

- procesor: przeznaczony dla segmentu serwerowego, minimum 4 rdzeniowy w  architekturze 64 bitowej, litografia 14nm lub niższa, taktowanie rdzenia co najmniej 3 Ghz, data wprowadzenia produktu na rynek: 2016 lub nowszy, sprzętowe wsparcie dla instrukcji szyfrowania i deszyfrowania danych;

- pamięć operacyjna minimum 8 GB;

- maksymalna pojemność pamięci minimum 32 GB;

- dysk twardy minimum 1TB SATA - 2 szt.;

- minimalna liczba obsługiwanych dysków - 2 szt.;

- zintegrowana karta graficzna;

- karta sieciowa gigabitowa wyposażona w 2 porty RJ45;

- kontroler dysków z obsługą RAID 0,1,5,10 (sprzętowy);

- wbudowany zasilacz o minimalnej mocy min. 250 W;

- umożliwiający instalację systemu operacyjnego serwera oraz oprogramowania do obsługi;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- zasilacz awaryjny UPS serwera – 1 szt.;

- czas podtrzymania – min. 4 minuty przy 400W i 90 minut przy 40W;

- moc wyjściowa 400W;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- komputer stacjonarny dla stanowiska kasowego – 2 szt.

- obudowa: typu Small Form Factor, Slim Tower lub podobnego rozmiaru;

- procesor: minimum 2 rdzeniowy 4 wątkowy lub 4 rdzeniowy wykonany 
w litografii 14 nm lub niższej, taktowanie rdzenia co najmniej 3 Ghz, data wprowadzenia produktu na rynek 2016 lub nowszy;

- pamięć RAM co najmniej 4 GB (poza tym 1 wolny bank pamięci);

- dysk twardy minimum 500GB HDD magnetyczny 7200 obr. lub min. 128 GB SSD;

- bluetooth;

- Wi-Fi a/b/g/n

- 1 x D-Sub;

- 1 x HDMI,

- 6 x USB;

- 1 x RJ-45,

- system operacyjny zapewniający współpracę z modułem Kasowym;

- w zestawie klawiatura i mysz;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- monitor do komputera stacjonarnego dla stanowiska kasowego – 2 szt.

- technologia dotykowa;

- przekątna ekranu co najmniej 15”;

- rozdzielczość minimum 1024x768 (786432 pikseli);

- zasilacz wbudowany wewnętrzny;

- umożliwiający podłączenie do dostarczanego komputera stacjonarnego;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- zasilacz awaryjny UPS do stanowiska kasowego – 2 szt.;

- czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - min. 3,5 min., przy obciążeniu 50% - min. 13 minut;

- liczba gniazd z potrzymaniem 4 x PL (10A);

- liczba gniazd wyjściowych z ochroną antyprzepięciową 4 x PL (10A);

- posiada zimny start;

- zakres napięcia wyjściowego w trybie podstawowym od 180-266 V;

- typ obudowy desktop;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- drukarka biletowa z wbudowanym nożem tnącym (gilotyną) – 2 szt.;

- wydruk termiczny za papierze o gramaturze do 180g/m2;

- wbudowany nóż tnący (gilotyna);

- w zestawie akcesoria umożliwiające montaż drukarki pod blatem;

- zmiana papieru bez konieczności otwierania urządzenia;

- automatyczne obliczanie długości biletu;

- automatyczna kalibracja na podstawie czarnego znacznika;

- minimalna prędkość wydruku 9”/s;

- szerokość obszaru drukowania 2”- 3.25”;

- możliwość wydruku plików graficznych w formacie PCX (1bit czarno-białe) lub w formacie BMP (1bit czarno-białe) – plik graficzny przesłany lub zapamiętany w pamięci urządzenia;

- gwarancja na urządzenie minimum 12 miesięcy;

- gwarancja na głowicę termiczną i gilotynę minimum 6 miesięcy.

- drukarka fiskalna – 2 szt.;

- drukująca kody kreskowe typu EAN128, grafikę i kody 2D na paragonach 
i biletach;

- szybkość mechanizmu drukującego minimum 150 mm/s47 linii na sekundę;

- długość rolki papieru minimum 100 m, szerokość 80 mm;

- przechowywanie kopii paragonów na nośniku danych (moduł kopii elektronicznej na karcie SD);

- możliwość wymiany akumulatora;

- możliwość pracy urządzenia w pionie i poziomie;

- komunikacja z komputerem za pomocą portów USB i COM;

- wykonawca musi posiadać uprawnienia/dysponować podwykonawcą posiadającym uprawnienia wydane przez producenta urządzenia do serwisowania dostarczonych urządzeń (w tym do fiskalizacji tych urządzeń);

- wyświetlacz dla klienta LCD (co najmniej 4 wiersze po 20 znaków 
z podświetleniem);

- jeden mechanizm termiczny z 56 znakami na wiersz;

- interfejsy: 2xRS232, USB;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- szuflada kasjerska – 2 szt.;

- metalowe prowadnice;

- kolor obudowy czarny;

- otwieranie poleceniem z kasy;

- 9 przegród na bilon i 5 dostosowanych do polskich banknotów;

- wysokość nie większa niż  13 cm, szerokość nie większa niż 42 cm, głębokość nie większa niż 46 cm;

- wyjmowany pojemnik na bilon;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- drukarka faktur VAT i raportów – 1 szt.;

- technologia – druk laserowy, dwustronny;

- prędkość druku w czerni w trybie normalnym min. 30 str./min.;

- czas wydruku pierwszej strony w czerni maksymalnie 6 s;

- komunikacja USB i Ethernet;

- pojemność podajnika papieru – min. 100 arkuszy;

- pojemność odbiornika papieru – min. 100 arkuszy;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- czytnik kodów kreskowych – 2 szt.;

- odczyt kodów 1D (w tym GS1 DataBar), także złej jakości i uszkodzonych;

- szybkość skanowania - 100 skanów na sekundę;

- duży zasięg odczytu (0-44 cm);

- uchwyt pistoletowy (zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania);

- norma przemysłowa IP41;

- odporność na upadki (30-krotny upadek na beton z wysokości 1,5 m);

- dwa tryby pracy: automatyczny i manualny;

- wyposażona w podstawkę;

- interfejs USB;

- automatyczna identyfikacja i konfiguracja interfejsu podłączonego kabla;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem operacyjnym do kontroli biletów oraz wbudowanym czytnikiem kodów – 2 szt. wraz z zapasowa baterią -  2 szt. 
i ładowarką na 4 baterie – 1 szt.

- wyposażone w system operacyjny kompatybilny z modułem kontrolowania biletów systemu rezerwacji i sprzedaży biletów;

- przystosowane do pracy w ciężkich warunkach (min. norma IP54);

- wyposażone w moduł Wi-Fi a/b/g/n;

- wyposażone w wymienialną baterię o pojemności co najmniej 2500 mAh

- wyposażone w jedną ładowarkę z zasilaczem obsługująca jednoczesne ładowanie przynajmniej czterech baterii (lub dwie ładowarki obsługujące jednoczesne ładowanie przynajmniej dwóch baterii);

- wyposażone w czytnik kodów typu Imager odczytujący kody 1D i 2D oraz kody wyświetlone na ekranach telefonów komórkowych;

- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna poprawnego odczytu kodu (np. sygnał dźwiękowy i dodatkowo świecąca dioda na kolor zielony);

- wyposażone w gniazdo micro Secure Digital (rozszerzenie pamięci);

- wyposażone w wyświetlacz z ekranem dotykowym;

- dopuszczalna waga urządzenia poniżej 300 g;

- wyposażone w oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa na wypadek rozładowania urządzenia;

- wyposażone w oprogramowanie pozwalające na zablokowanie możliwości uruchamiania innych aplikacji niż aplikacji do kontroli biletów;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- bramka obrotowa (kołowrót) z czytnikiem kontroli dostępu – 3 szt.;

- zamontowana na wolnym powietrzu bez zadaszenia;

- przeznaczona do wspomagania ruchu osób wchodzących i wychodzących

- posiadająca elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion, o wysokim standardzie wykończenia;

- wyposażona w mechanizm opadania ramion z zewnętrznego przekaźnika;

- wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej lub pomalowana na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL;

- wyświetlająca piktogramy informacyjne określające stan blokady mechanizmu dla każdego kierunku osobno (np. zielona strzałka, czerwony krzyżyk);

- ramiona bramki wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej;

- wyposażona w funkcję ramion opadających;

- napięcie zasilania 24VAC;

- wyposażona we własny transformator bezpieczeństwa;

- temperatura pracy od -20 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza;

- szczelność zgodnie z normą min. IP24;

- wyposażona w czytnik kontroli dostępu wraz z wyświetlaczem, skanerem kodów co najmniej 1D/2D i obudową, współpracujący z systemem rezerwacji i sprzedaży biletów za pomocą sieci Ethernet;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- bramka uchylna ze sterowaniem zdalnym – 2 szt.

- ramię bramki odblokowywane w obu kierunkach;

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej lub pomalowana na wybrany przez Zamawiającego kolor z palety RAL;

- wyposażona w układ sprężynowy zamykający bramkę;

- wyposażona we wbudowany mechanizm elektromechaniczny m.in. zabezpieczający bramkę przed uszkodzeniem w przypadku forsowania przejścia oraz pozwalający na zdalne sterowanie otwieraniem i zamykaniem ramienia bramki;

- wyposażona w centralę radiową służąca do zdalnego sterowania za pomocą pilota lub rozwiązanie równoważne;

- napięcie zasilania 24VAC;

- wyposażona we własny transformator bezpieczeństwa;

- temperatura pracy od -20 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza;

- szczelność zgodnie z normą min. IP24;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- automat biletowy z obsługą płatności bezgotówkowych – 1 szt.;

- obsługa płatności bezgotówkowych - wnoszenie opłat za pomocą stykowych 
i bezstykowych (zbliżeniowych) kart płatniczych co najmniej w systemie VISA 
i Mastercard;

- umożliwiający sprzedaż biletów papierowych z nadrukowanym kodem umożliwiającym przejście przez bramki kontroli dostępu;

- charakteryzujący się wysokim poziom wandaloodporności dla wszystkich elementów urządzenia;

- wyposażony w ekran dotykowy min. 12” LCD TFT, wandaloodporny, wysokokontrastowy o jasności min. 800cd/m2, o rozdzielczości min. 800x600;

- dostosowany do pracy i wzmożonej eksploatacji na zewnątrz, w zróżnicowanych temperaturach: minimalny zakres od -20 stopni do +50 stopni Celsjusza; szczelność spełniająca standard minimum IP 54;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

  - Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz, badań technicznych oraz pokrycie kosztów związanych z ich pozyskaniem.

- Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego – 4 szt.;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 szt.;

- przedmiarów robót – 2 szt.;

- kosztorysów inwestorskich – 2 szt.

Powyższą dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu również w formie elektronicznej umieszczonej na płycie CD/DVD do odczytu w programie ogólnodostępnym. Jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się „pdf”, zbiory z danymi graficznymi typu dokumentacja techniczna, mapy, szkice powinny być w formacie „tiff”.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę/zgłoszenie).

  - Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- Konsultowanie z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej istotnych elementów mających wpływ na koszty zamierzenia inwestycyjnego.

- Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 29 ust. 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi.

- Dostarczenie Zamawiającemu projektu wraz z oświadczeniem, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami technicznymi.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności ich realizacji 
z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym, m.in. zgodnie z:

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z  2015 poz. 1422 z późn. zm.),

- Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

- Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 
z późn. zm.).

- Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

- Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.).