RKŚ-III.7422.1.13.2024                                                                        Kielce, 2 września 2024

DECYZJA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 2a, pkt 1, art. 30 
i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej Pgig oraz art. 104 i 163 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej Kpa,

orzekam

- Udzielam spółce PBI Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (KRS: 0000704668, NIP: 864-19-54-996), koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Krępa”, położonego w miejscowości Krępa, w gminie Iwaniska, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim.

- Ustalam okres ważności koncesji do dnia 31.12.2045 r. Rozpoczęcie działalności określonej koncesją nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja koncesyjna stała się ostateczna, po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego.

- Dla części złoża wapieni dewońskich „Krępa I” ustanawiam:

- obszar górniczy „Krępa I” o powierzchni 193 938 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

| Nr punktu | Współrzędne punktów załamania granic obszaru górniczego „Krępa I” |  |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 5623006.01 | 7523966.48 |
| 2 | 5623010.55 | 7523975.84 |
| 3 | 5623007.63 | 7524065.54 |
| 4 | 5622980.45 | 7524072.05 |
| 5 | 5622989.56 | 7524110.45 |
| 6 | 5623007.60 | 7524107.15 |
| 7 | 5623021.93 | 7524168.04 |
| 8 | 5623013.76 | 7524352.54 |
| 9 | 5622997.26 | 7524390.94 |
| 10 | 5622766.87 | 7524435.15 |
| 11 | 5622796.32 | 7524351.60 |
| 12 | 5622666.90 | 7524382.59 |
| 13 | 5622689.22 | 7524320.74 |
| 14 | 5622650.46 | 7524324.96 |
| 15 | 5622471.65 | 7524367.99 |
| 16 | 5622530.16 | 7524022.32 |
| 17 | 5622751.88 | 7523967.07 |
| 18 | 5622766.51 | 7524026.45 |

Dolną granicę obszaru górniczego „Krępa I” wyznacza rzędna +210 m n.p.m.

- teren górniczy „Krępa I” o powierzchni 940 378 m2, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „2000” (południk osiowy 21°):

| Nr punktu | Współrzędne punktów załamania granic terenu górniczego „Krępa I” |  |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 19 | 5623228.02 | 7523728.92 |
| 20 | 5623318.52 | 7523924.83 |
| 21 | 5623310.99 | 7524072.54 |
| 22 | 5623329.02 | 7524143.34 |
| 23 | 5623315.40 | 7524422.42 |
| 24 | 5623235.89 | 7524591.03 |
| 25 | 5623115.96 | 7524687.76 |
| 26 | 5622769.69 | 7524739.87 |
| 27 | 5622645.08 | 7524724.84 |
| 28 | 5622302.03 | 7524507.79 |
| 29 | 5622265.44 | 7524382.54 |
| 30 | 5622334.16 | 7523974.13 |
| 31 | 5622383.92 | 7523885.85 |
| 32 | 5622581.88 | 7523716.20 |
| 33 | 5622671.08 | 7523666.16 |
| 34 | 5623063.57 | 7523663.90 |

Granice obszaru i terenu górniczego „Krępa I” przedstawione są na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:2 000, stanowiącej załącznik do niniejszej koncesji.

- Zasoby geologiczne bilansowe złoża „Krępa” ustalone w granicach obszaru górniczego „Krępa I” (tj. zasoby objęte zagospodarowaniem) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 23 910 tys. ton, w tym zasoby przemysłowe stanowią 19 347 tys. ton, a zasoby nieprzemysłowe 
4 563 tys. ton. Przewidywane straty w zasobach przemysłowych wynoszą 3 198 tys. ton i stanowią je wyłącznie straty pozaeksploatacyjne pozostawione w półkach międzypoziomowych i skarpach końcowych wyrobiska. Zasoby możliwe do wydobycia (operatywne) wynoszą 16 149 tys. ton. Wskaźnik wykorzystania zasobów przemysłowych złoża „Krępa” wyniesie 0,68.

- Eksploatacja kopaliny z części złoża „Krępa” prowadzona będzie:

- w granicach złoża i wyznaczonego obszaru górniczego „Krępa I” do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +210 m n.p.m., z zachowaniem pasów ochronnych dla zabezpieczenia terenów sąsiednich niestanowiących własności przedsiębiorcy, o szerokościach wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”;

- metodą odkrywkową w wyrobisku wgłębnym, systemem ścianowym i/lub zabierkowym, w warstwie suchej i zawodnionej złoża, czterema poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +249 m n.p.m. (1 piętro), +236 m n.p.m. (piętro 2), +223 m n.p.m. (piętro 3), +210 m n.p.m. (piętro 4);

- z odwadnianiem wyrobiska górniczego na złożu „Krępa” do rzędnej +210,00 m n.p.m.;

- metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych, metodą długich i krótkich otworów pionowych, z uwzględnieniem warunków określonych w punkcie 6 lit. c;

- w oparciu o projekt zagospodarowania złoża, stanowiący załącznik do wniosku o zmianę koncesji.

- Podczas działalności wydobywczej prowadzonej na złożu „Krępa” przedsiębiorca zobowiązany jest do:

- prowadzenia eksploatacji zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami;

- ukształtowania skarp końcowych pod kątem do 45° – w nadkładzie i do 65° – w złożu oraz zachowania półek ochronnych o szerokości min. 5 m pomiędzy skarpami;

- projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie będące własnością przedsiębiorcy oraz inne elementy infrastruktury, z uwzględnieniem posiadanych ekspertyz określających dopuszczalne ładunki materiałów wybuchowych i strefy oddziaływań od robót strzałowych;

- zwałowania mas nieużytecznych pochodzących z nadkładu usuwanego znad złoża, przerostów płonnych i krasu w wyrobisku eksploatacyjnym złoża „Wymyslów”;

- prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia wapieni ze złoża, w tym ilości utworów krasu i przerostów płonnych usuwanych ze złoża;

- koordynacji wydobycia kopaliny ze złoża „Krępa” z eksploatacją złoża „Wymysłów”.

- Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków ustalonych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2024 r., znak: RG.6220.3.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegających zwłaszcza na:

- wydobywaniu kopaliny ze złoża w maksymalnej ilości wynoszącej do 1 500 000 t/rok;

- przeprowadzeniu wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, a poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym;

- zdejmowaniu wierzchniej warstwy nadkładu (humusu) w terminie od 15 sierpnia do 15 października, a poza tym terminem pod nadzorem przyrodniczym;

- oddzielnym zdejmowaniu humusu od innych warstw nadkładu, co umożliwi jego wykorzystanie do prac rekultywacyjnych;

- prowadzeniu na I poziomie: prac wiertniczych, robót strzałowych, pracy koparki z młotem, spycharki oraz robót związanych ze zdjęciem nadkładu  wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 600 – 2200;

- zachowaniu pasów ochronnych od wyrobiska dla zabezpieczenia terenów sąsiednich nie będących w dyspozycji Przedsiębiorcy, z uwzględnieniem szerokości wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”, w szczególności pasa ochronnego o szerkości min. 10 m od granicy lasu w części północnej wydobycia;

- urabianiu kopaliny metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych, metodą długich i krótkich otworów, których parametry winny być każdorazowo korygowane, tak aby szkodliwe oddziaływanie od robót strzałowych nie obejmowało terenów zabudowanych nie stanowiących własności Przedsiębiorcy, w tym zabudowań mieszkalnych i gospodarczych położonych w kierunku południowo-zachodnim, południowym i południowo-wschodnim względem terenu eksploatacji;

- zaprojektowaniu, wykonaniu i udokumentowaniu otworu obserwacyjnego pozwalającego na monitorowanie położenia zwierciadła wody podziemnej dewońskiego poziomu wodonośnego;

- składowaniu nadkładu, przerostów płonnych i krasu w wyrobisku eksploatacyjnym złoża „Wymysłów”, wykorzystywaniu go do budowy dróg technologicznych, prac rekultywacyjnych na terenie przedsięwzięcia oraz przekazywaniu uprawnionym odbiorcom zewnętrznym;

- prowadzeniu produkcji kruszywa na mobilnym zakładzie przeróbczym wyłącznie w wyrobisku złoża „Krępa”, wraz ze składowaniem kruszyw wewnątrz wyrobiska oraz na stacjonarnym zakładzie przeróbczym zlokalizowanym na terenie istniejącej kopalni „Wymysłów”, przy zachowaniu warunków określonych w ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

- Niniejsza koncesja nie zwalnia przedsiębiorcy z wymagań określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o odpadach i odpadach wydobywczych.

Uzasadnienie

PBI Mining Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wnioskiem z dnia 10.06.2024 r., uzupełnionym przy pismach z dnia 01.07.2024 r. i 04.07.2024 r., a następnie z dnia 01.08.2024 r., wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Krępa”, położonego w miejscowości Krępa, w gminie Iwaniska, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż pismem z dnia 01.08.2024 r. (data wpływu 
05.08.2024 r.) wraz z dołączonym do niego odpisem z rejestru przedsiębiorców, wnioskodawca poinformował, że spółka PBI Mining Services Sp. z o.o. na podstawie 
art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) zmieniła nazwę na BPI Kruszywa Sp. z o.o. Powyższa zmiana nie wpływa na zawarte przez PBI Mining Services Sp. z o.o. umowy i przedłożone oświadczenia.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Krępa” spółka PBI Kruszywa Sp. z o.o. określiła niezbędne informacje i dane, wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz dotyczącymi ochrony środowiska, a także dołączyła do niego konieczne dokumenty, w tym, m.in.:

- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, z którego wynika, że spółka PBI Kruszywa 
Sp. z o.o. zarejestrowana jest pod numerem KRS: 0000704668;

- mapy projektowanych granic obszaru górniczego i terenu górniczego „Krępa I” w skali 
1: 2 000;

- dowody świadczące o posiadaniu prawa do działek objętych projektowanymi granicami obszaru górniczego „Krępa I”, oznaczonych numerami: 35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 273, 274/1 i 274/2, położonych w obrębie Krępa, w gminie Iwaniska, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim, w postaci wypisów z rejestru gruntów, umowy dzierżawy oraz aktu notarialnego przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości;

- decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2024 r., znak: RG.6220.3.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja wapieni dewońskich ze złoża „Krępa”, planowanego w granicach administracyjnych gminy Iwaniska, w obrębie ewidencyjnym 0010 Krępa na działkach o nr ewid.: 33/1, 33/2, 24, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 273, 274/1, 274/2, 548, 549, 129/2 (droga pomiędzy złożem „Krępa” a osadnikami) oraz gminie Opatów, obręb ewidencyjny 0011 Kobylany na działkach o nr ewid. 567, 569” (decyzja ta stała się ostateczna w dniu 25.06.2024 r.);

- wypisy z rejestru gruntów działek, które objęte zostały granicami projektowanego obszaru górniczego „Krępa I”;

- wypisy z rejestru gruntów działek, które objęte zostały granicami projektowanego terenu górniczego „Krępa I”;

- dowody potwierdzające posiadanie prawa do informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża „Krępa”;

- dowód potwierdzający posiadanie środków finansowych na podjęcie działalności wydobywczej w postaci sprawozdania finansowego za rok 2023;

- projekt zagospodarowania części złoża wapieni dewońskich „Krępa”.

W rozpatrywanej sprawie punktem wyjścia była zgodność projektowanych zamierzeń przedstawionych we wniosku o udzielenie ww. koncesji i projekcie zagospodarowania złoża „Krępa” z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 23.05.2024 r., znak: RG.6220.3.2022, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W ramach niniejszej koncesji zagospodarowaniem objęta została część złoża „Krępa”. Z zagospodarowania wyłączono zachodnią i południowo-wschodnią część złoża, oraz niewielki fragment w części północnej, obejmujący działkę nr ewid. 48. Wyłączenie ww. obszarów wynika z nieposiadania przez Przedsiębiorcę prawa do nieruchomości gruntowych. Objęcie obszarem górniczym części złoża „Krępa” nie zagrozi w przyszłości prawidłowemu wykorzystaniu pozostałej części tego złoża.

Działalność górnicza na podstawie niniejszej koncesji będzie prowadzona w obrębie wyznaczonego obszaru górniczego „Krępa I” o powierzchni 193 938 m2, w granicach działek nr ewid.  35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 273, 274/1 i 274/2 położonych w obrębie Krępa, w gminie Iwaniska, do rzędnej + 210 m n.p.m. Obszarem górniczym objęto przestrzeń niezbędną do wydobywania kopaliny ze złoża „Krępa” oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. Natomiast zasięg terenu górniczego determinowany jest przewidywanym maksymalnym oddziaływaniem od stosowania robót strzałowych, stanowiących podstawową metodę urabiania tego złoża. Taki zasięg terenu górniczego procedowany był podczas uzyskiwania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W „Raporcie oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji złoża wapieni dewońskich „Krępa”, wraz z dwoma uzupełnieniami wykazano, iż obliczony zasięg leja depresji pochodzący od odwadniania docelowego poziomu na rzędnej +210 m n.p.m. nie powinien mieć znaczenia dla środowiska przyrodniczego i dla okolicznych mieszkanców, w tym na obszar Natura 2000 – Ostoja Żyznów. Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że najbardziej szkodliwym oddziaływaniem dla przedmiotowego przedsięwzięcia będą roboty strzałowe i dlatego też, teren górniczy „Krępa I” został wyznaczony po granicach ich maksymalnego zasięgu.

Zgodnie z projektem zagospodarowania części złoża „Krępa” wapienie z tego złoża wydobywane będą sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym i/lub zabierkowym, przy użyciu materiałów wybuchowych, metodą długich i krótkich otworów pionowych, do głębokości nieprzekraczającej rzędnej +210 m n.p.m. Eksploatacja prowadzona będzie czterema poziomami eksploatacyjnymi o rzędnych spągu ca: +249 m n.p.m. (1 piętro), +236 m n.p.m. (piętro 2), +223 m n.p.m. (piętro 3), +210 m n.p.m. (piętro 4), w warstwie suchej i zawodnionej, z odwodnieniem wyrobiska.

Nadkład usuwany będzie mechanicznie za pomocą koparek, ładowarek i spycharek, jednym piętrem, z możliwością podziału na podpiętra. Masy ziemne i skalne z nadkładu i przerostów nieużytecznych składowane będą w wyrobisku eksploatacyjnym złoża „Wymysłów” i wykorzystywane do budowy dróg technologicznych, prac rekultywacyjnych na terenie przedsięwzięcia bądź zbywane odbiorcom zewnętrznym.

Ekploatacja złoża „Krępa” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Krępa I” prowadzona będzie przy zachowaniu pasów ochronnych od wyrobiska, wynikających z Polskiej Normy PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych, Użytkowanie i szerokość”. Dla złoża „Krępa” obowiązywać będzie 6 m pas ochronny od terenów niebędących we władaniu Przedsiębiorcy, 10 m od granicy lasu w części północnej złoża oraz 10 m od dróg publicznych.

W związku z planowanym odwodnieniem wyrobiska, zobowiązano Przedsiębiorcę do monitorowania położenia zwierciadła wody podziemnej w obrębie prognozowanego leja depresji, w tym na kierunku południowo-wschodnim. Monitoring winien być prowadzony w oparciu o istniejący otwór B-4bis oraz planowany do wykonania otwór obserwacyjny.

Wobec powyższych ustaleń uznano za zasadny wniosek spółki PBI Kruszywa 
Sp. z o.o. o udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Krępa”, położonego w miejscowości Krępa, w gminie Iwaniska, powiecie opatowskim, województwie świętokrzyskim. Przedstawiony przez wnioskodawcę sposób zagospodarowania części złoża „Krępa” nie zagrozi w przyszłości zagospodarowaniu pozostałej, aktualnie nieobjętej, części tego złoża.

Organ koncesyjny na podstawie aktualnej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym projektowanym obszarem i teren górniczym „Krępa I” oraz załączonych do wniosku aktualnych wypisów z rejestru gruntów, ustalił wszystkich właścicieli nieruchomości gruntowych w granicach projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego o nazwie „Krępa I”. Właścicieli tych nieruchomości organ uznał za strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. W ww. postępowaniu ustalono więcej niż 20 stron, w związku z powyższym o każdej czynności organu strony były informowane w trybie przepisów art. 41 ust. 3 Pgig, poprzez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2 pkt. 2, w związku z art. 34 ust. 1a ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 05.07.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.13.2024, do którego dołączono projekt rozstrzygnięcia (decyzji), wystąpiono do Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o uzgodnienie stanowiska w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Krępa”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 08.07.2024 r., znak: RG.6523.1.2024, pozytywnie uzgodnił udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich części złoża „Krępa”.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że zamierzona działalność nie narusza przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości objętych granicami projektowanego obszaru górniczego „Krępa I”, określonego w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Iwaniskach nr LXXXIX/436/2023 z dnia 31 października 2023 r. Działki w granicach projektowanego obszaru górniczego „Krępa I” objęte są „Studium…” i znajdują się w całości lub w części na terenach oznaczonych symbolem PG – tereny eksploatacji złóż.

W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 05.07.2024 r., znak: RKŚ-III.7422.1.13.2024, wystąpiono do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wydanie opinii w sprawie projektu zagodspodarowania części złoża wapieni dewońskich „Krępa”. W odpowiedzi organ współdziałający w postanowieniu z dnia 23.07.2024 r., 
znak: KIE.5410.14.2024.KSL, zaopiniował negatywnie projekt zagospodarowania ww. złoża.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że ww. projekt nie spełnia wymagań określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.04.2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 511), co zostało szczegółowo wskazane w sentencji 
ww. postanowienia.

Art. 23 ust. 2b ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie zawiera jednoznacznych kryteriów, na podstawie których organ nadzoru górniczego miałby dokonać oceny przedłożonego mu do zaopiniowania projektu zagospodarowania złoża. Nawet w przypadkach wydania opinii negatywnej, organ właściwy do udzielenia koncesji nie będzie miał podstaw do odmowy udzielenia przedmiotowej koncesji, jeżeli nie wykaże, że zaistniały okoliczności wskazane w art. 29 ww. ustawy. Niemniej jednak wnioskodawca, przy piśmie z dnia 01.08.2024 r. przedłożył poprawiony projekt zagospodarowania złoża, z uwzględnieniem uwag Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, zawartych w ww. postanowieniu.

W związku z powyższymi ustaleniami, orzeczono jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Przed upływem terminu do wniesieniu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wnioskodawca dokonał w dniu 05.06.2024 r. zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Krępa”, w kwocie 616,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Kielce (nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000).

Otrzymują (z.p.o.):

- PBI Kruszywa Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

(+1 egz. PZZ)

- Pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia

- a/a (+1 egz. PZZ)

Do wiadomości (ePUAP):

- Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska

ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska

- Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

- Starosta Opatowski

ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

- Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

- Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

- Minister Klimatu i Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

- Państwowy Instytut Geologiczny

Rejestr Obszarów Górniczych

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

- NFOŚiGW

Wydział Opłat i Pozostałych Przychodów

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa