RKŚ-VI.7222.22.2024					         Kielce, 15 października 2024

(sprawa przeniesiona spod znaku:

PK-II.7222.6.2024)

### DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 189, art. 214 ust. 5 
i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana xxxxxxxxxxxx w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej 
w miejscowości Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-II.7222.26.2020 z dnia 30 sierpnia 2021 r.,

orzekam:

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak ŚO-II.7222.26.2020 
z dnia 30 sierpnia 2021 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, w następujący sposób:

- Punkt I. „RODZAJ I PARAMETRY INSTALACJI ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIOM” otrzymuje brzmienie:

„1. Rodzaj prowadzanej działalności

Przedmiotem działalności Gospodarstwa Rolnego Hodowla Drobiu Emil Sygut, Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów jest chów brojlerów.

Pan xxxxxxxxxxxxxxx w ramach prowadzonej działalności eksploatuje instalację do chowu drobiu o łącznej obsadzie 103 200 stanowisk (412,8 DJP/cykl), zlokalizowaną w msc. Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, na terenie działek o numerach 837/2, 837/1 oraz 838/1, jednostka ewidencyjna Jędrzejów – obszar wiejski, obręb Gozna.

2. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Zlokalizowana w msc. Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów instalacja do chowu drobiu o obsadzie więcej niż 40 000 stanowisk należy do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, których prowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Technologia chowu drobiu oparta jest na ściółkowym systemie utrzymania zwierząt. Instalacja ta obejmuje 103 200 stanowisk drobiu w jednym cyklu produkcyjnym, co przy uwzględnieniu 6 cykli prowadzonych w ciągu roku, co daje liczbę brojlerów przeznaczonych do chowu równą 619 200 szt./rok, tj. 2 476,8 DJP/rok. Czas pracy instalacji do chowu drobiu wynosi 252 dni/roku (6 cykli x 42 dni), 6048 h/rok. Pozostałe 113 dni/rok, 2712 h/rok stanowią przerwy technologiczne pomiędzy cyklami produkcyjnymi w czasie których następuje: mycie i dezynfekcja obiektów inwentarskich, dostawa słomy do obiektów, wywóz drobiu, usunięcie obornika oraz obsada obiektów jednodniowymi kurczętami. W tym czasie wykonywane są również ewentualne prace konserwacyjne.

Na terenie Gospodarstwa stosuje się technologię „wszystko pełne/wszystko puste”. Po naniesieniu warstwy ściółki wprowadza się do budynku pełną obsadę drobiu i utrzymuje się ją przez przewidziany okres, aż do osiągnięcia odpowiedniej wagi. Cykl chowu wynosi maksymalnie 42 dni. Kurczęta, stanowiące podstawowy surowiec, dostarczane są 
z zewnętrznego zakładu wylęgu drobiu, zlokalizowanego poza przedmiotową fermą drobiu. Po zakończeniu cyklu zwierzęta są wyłapywane, a budynek opróżniany i poddawany zabiegom mycia i dezynfekcji. W okresie pierwszych tygodni liczebność stada maleje 
z powodu naturalnego ubytku w wysokości ok. 3%. W piątym tygodniu chowu, a więc po 
ok. 35 dniach od zasiedlenia kurnika, prowadzi się ubiór około 30% stada (tzw. selekcja oraz kurczęta grillowe).

W związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu brojlerów powstaje 1 052,640 Mg/rok obornika stałego. Nie jest on magazynowany na terenie Gospodarstwa Rolnego. Każdorazowo na koniec danego cyklu chowu brojlerów obornik jest usuwany z budynków inwentarskich i niezwłocznie przekazywany uprawnionym odbiorcom posiadającym Plany Nawozowe.

Instalacja do chowu brojlerów kurzych składa się z następujących elementów:

- Kurnik nr 1 o powierzchni użytkowej wynoszącej 2 800 m2 i obsadzie 53 200 szt./cykl, wyposażony w system wentylacji mechanicznej: 9 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h, 12 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h.

- Kurnik nr 2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 300 m2 i obsadzie 25 000 szt./cykl, wyposażony w system wentylacji mechanicznej: 3 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h, 6 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 
38 376 m3/h.

- Kurnik nr 3 o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 700 m2 i obsadzie 25 000 szt./cykl, wyposażony w system wentylacji mechanicznej: 8 szt. wentylatorów dachowych 
o wydajności 12 500 m3/h, 5 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 
38 376 m3/h.

- Dwa silosy paszowe o pojemności 19 Mg każdy pracujące na potrzeby kurnika nr 1.

- Dwa silosy paszowe o pojemnościach 17 Mg oraz 10 Mg pracujące na potrzeby kurnika nr 2.

- Cztery silosy paszowe o pojemnościach 2 x 10 Mg, 17 Mg oraz 12 Mg pracujące na potrzeby kurnika nr 3.

- Zbiorniki na ścieki przemysłowe:

- zbiornik bezodpływowy o pojemności 10 m3 – zbiornik dla kurnika nr 1,

- zbiornik bezodpływowy o pojemności 6 m3 – zbiornik dla kurnika nr 2,

- dwa zbiorniki bezodpływowe o pojemnościach 8 m3 i 10 m3 – zbiorniki dla kurnika nr 3.

- 2 zbiorniki na olej opałowy o pojemności 1 m3 każdy, zlokalizowane przy kurniku nr 2.

- Agregat prądotwórczy 115 kW.

- Dwie studnie głębinowe wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową wraz z hydroforami.

- Ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich:

- Kurnik nr 1 ogrzewany jest dziewięcioma nagrzewnicami wodnymi o mocy 
0,7 kW zasilanymi kotłem o nominalnej mocy 300 kW opalanym drewnem, posadowionym w dobudowanym pomieszczeniu przylegającym bezpośrednio do kurnika nr 1,

- Kurnik nr 2 ogrzewany jest jedną nagrzewnicą olejową o mocy 100 kW,

- Kurnik nr 3 ogrzewany jest jedną nagrzewnicą olejową o mocy 65 kW zasilaną kotłem o nominalnej mocy 250 kW opalanym ekogroszkiem.

W obrębie fermy drobiu usytuowane są również pomieszczenie socjalne oraz baza magazynowa oraz inne instalacje niebędące technologicznie powiązane z przedmiotową instalacją.

Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom:

- Zastosowanie zamgławiania obiektów inwentarskich w celu ograniczenia emisji pyłu z procesu chowu drobiu.

- Wyposażenie napełnianych pneumatycznie silosów paszowych w filtry separacji pyłów.

- Zastosowanie nowoczesnego systemu wentylacji dachowej z odprowadzaniem gazów wylotowych powyżej kalenicy budynku.

- Usytuowanie wentylacji szczytowej obiektów inwentarskich w kierunku północnym 
- tj. w kierunku terenów rolnych, w kierunku przeciwnym do terenów wrażliwych.

- Zastosowanie urządzeń o jak najniższym poziomie mocy akustycznej.

3. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

3.1. Zużycie energii i paliw

Tabela 1. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii i paliw

| Lp. | Rodzaj energii/paliwa | Jednostka | Zużycie energii/ paliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Energia elektryczna | MWh/rok | 100,0 |
| 2. | Olej opałowy (ogrzewanie budynków inwentarskich) | Mg/rok | 20,0 |
| 3. | Drewno | m3 | 50,0 |
| 4. | Ekogroszek | Mg/rok | 50,0 |

3.2. Zużycie surowców i materiałów

Tabela 2. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców i materiałów

| Lp. | Rodzaj surowców i materiałów | Jednostka | Zużycie materiałów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasza | Mg/rok | ok. 2 414,88 |
| 2. | Słoma | Mg/rok | ok. 52 |
| 3. | Woda | m3/ rok | ok. 5 000 |
| 4. | Ścieki technologiczne | m3/ rok | 42 |

- Punkt II. „ŹRÓDŁA POWSTAWANIA I MIEJSCA WPROWADZANIA DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII ORAZ WIELKOŚĆ DOPUSZCZALNEJ EMISJI W WARUNKACH NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA INSTALACJI” otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Źródło zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gospodarstwa stanowią procesy chowu brojlerów prowadzone w 3 budynkach inwentarskich, 8 silosów, 
3 kotłownie oraz agregat prądotwórczy.

Powstające w procesie chowu drobiu gazy i pyły są odprowadzane z budynków inwentarskich za pośrednictwem wentylacji ogólnej, składającej się z wentylatorów dachowych pracujących przez cały rok oraz wentylatorów szczytowych uruchamianych okresowo.

  - Źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

Tabela 3. Charakterystyka źródeł emisji i parametry miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

| Lp. | Numer emitora | Źródło emisji | Wysokość [m npt] | Przekrój [m] | Czas emisji pracy źródła emisji [h/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E-1-E-9 | Kurnik nr 1 - 9 szt. wentylatorów o wydajności 12 500 m3/ h każdy - proces chowu drobiu | 6,9 | 0,63 | 6048* |
|  | E-10-E-21 | Kurnik nr 1 - 12 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h każdy - proces chowu drobiu | 1,5 B | 1,4 | 200 |
|  | E-22-E-24 | Kurnik nr 2 - 3 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h każdy - proces chowu drobiu - spalanie oleju opałowego w nagrzewnicach | 4,5 | 0,7 | 6048* 2016** |
|  | E-25-E-30 | Kurnik nr 2 - 6 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h każdy - proces chowu drobiu | 1,5 B | 1,4 | 200 |
|  | E-31-E-38 | Kurnik nr 3 - 8 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h każdy - proces chowu drobiu | 4,5 | 0,7 | 6048* |
|  | E-39 – E- 43 | Kurnik nr 3 - 5 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h każdy - proces chowu drobiu | 1,5 B | 1,4 | 200 |
|  | E-44 | Kocioł przy kurniku nr 1 | 6 | 3 | 2016** |
|  | E-45 | Kocioł przy kurniku nr 3 | 4 | 0,4x0,4 | 2016** |
|  | E-46 | Silos o pojemności 19 Mg przy kurniku 1 | 1 B | 0,145 | 30 |
|  | E-47 | Silos o pojemności 19 Mg przy kurniku 1 | 1 B | 0,145 | 30 |
|  | E-48 | Silos o pojemności 10 Mg przy kurniku 2 | 1 B | 0,145 | 4 |
|  | E-49 | Silos o pojemności 17 Mg przy kurniku 2 | 1 B | 0,145 | 7 |
|  | E-50 | Silos o pojemności 17 Mg przy kurniku 3 | 1 B | 0,145 | 7 |
|  | E-51 | Silosy o pojemności 12 Mg przy kurniku 3 | 1 B | 0,145 | 4 |
|  | E-52 | Silos o pojemności 10 Mg przy kurniku 3 | 1 B | 0,145 | 4 |
|  | E-53 | Silos o pojemności 10 Mg przy kurniku 3 | 1 B | 0,145 | 4 |
|  | E-54 – E-55 | Zbiorniki na olej opałowy (2 szt.) | 2,5 | 0,1 | 12 |
|  | E-56 | Agregat prądotwórczy | 2 | 0,2 | 8 |

* - czas przebywania brojlerów w budynkach inwentarskich

** - czas pracy nagrzewnic na olej opałowy służących do ogrzewania budynków inwentarskich

B-wylot boczny

1.2 Wielkość dopuszczalnej emisji z instalacji do powietrza

1.2.1 Wielkość dopuszczalnej emisji z budynków dla brojlerów

Tabela 4. Wielkość dopuszczalnej emisji z budynków dla brojlerów

| Zanieczyszczenie | Wielkość dopuszczalnej emisji [kg/stanowisko dla zwierzęcia/rok] |
| --- | --- |
| Pył | 0,0133 |
| Amoniak jako NH3 | 0,013 |
| Metan | 0,009 |
| Podtlenek azotu | 0,0035 |

1.2.2 Wielkość dopuszczalnej emisji z pozostałych procesów mających miejsce 
w gospodarstwie

Tabela 5. Wielkość dopuszczalnej emisji z instalacji do powietrza

| Lp. | Numer emitora | Źródło emisji | Rodzaj substancji | Wielkość dopuszczalnej emisji [kg/h] ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E-1-E-9 | Kurnik nr 1 - 9 szt. wentylatorów o wydajności 12 500 m3/ h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu | 0,01304 0,001304 0,01265 0,0125 0,000289 0,0081 0,00342 |
|  | E-10-E-21 | Kurnik nr 1 - 12 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu | 0,007786 0,000786 0,00762 0,00753 0,0000855 0,00489 0,002062 |
|  | E-22-E-24 | Kurnik nr 2 - 3 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu Dwutlenek siarki Tlenek węgla Tlenki azotu jako NO2 Benzo/a/piren | 0,0194* 0,00194* 0,01882* 0,0,0176 0,0000855 0,01062 0,00482 0,004397 0,0021 0,007393 0,00000096 |
|  | E-25-E-30 | Kurnik nr 2 - 6 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu | 0,00791 0,000791 0,00767 0,00756 0,000086 0,00456 0,00207 |
|  | E-31-E-38 | Kurnik nr 3 - 8 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m3/h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu | 0,0072 0,00072 0,00698 0,00661 0,000153 0,00398 0,0038 |
|  | E-39 – E- 43 | Kurnik nr 3 - 5 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 38 376 m3/h (każdy emitor) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Amoniak Siarkowodór Metan Podtlenek azotu | 0,00726 0,000726 0,00704 0,00695 0,0000789 0,0042 0,0019 |
|  | E-44 | Kocioł przy kurniku nr 1 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Dwutlenek siarki Tlenek węgla Tlenki azotu jako NO2 Benzo/a/piren | 0,027284 0,025011 0,026146 0,017053 1,5552 0,12505 0,00000161 |
|  | E-45 | Kocioł przy kurniku nr 3 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Dwutlenek siarki Tlenek węgla Tlenki azotu jako NO2 Benzo/a/piren | 0,02747 0,023685 0,026526 0,4333 0,4879 0,17526 0,00000081 |
|  | E-46 – E-47 | Silosy o pojemności 19 Mg przy kurniku 1 (2 szt.) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-48 | Silos o pojemności 10 Mg przy kurniku 2 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-49 | Silos o pojemności 17 Mg przy kurniku 2 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-50 | Silos o pojemności 17 Mg przy kurniku 3 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-51 | Silos o pojemności 12 Mg przy kurniku 3 | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-52 – E-53 | Silosy o pojemności 10Mg przy kurniku 3 (2 szt.) | Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 0,012 0,012 0,012 |
|  | E-54 - E-55 | Zbiorniki na olej opałowy (2 szt.) | Węglowodory alifatyczne Węglowodory aromatyczne | 0,0619344 0,0053856 |
|  | E-56 | Agregat prądotwórczy | Dwutlenek siarki Tlenki azotu jako NO2 Tlenek węgla Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm Benzo/a/piren | 0,0002 0,0479 0,0137 0,008 0,008 0,008 0,0000062 |

* wielkość dopuszczalnej emisji pyłu, uwzględnia emisję pyłu powstającą podczas procesu energetycznego spalania oleju opałowego oraz procesu chowu brojlerów

** dla każdego emitora

1.3. Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza

1.3.1 Dopuszczalna emisja z budynków inwentarskich związana z chowem brojlerów

Tabela 6. Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza z chowu brojlerów

| Rodzaj substancji | Wielkość dopuszczalnej emisji rocznej [Mg/rok ] |
| --- | --- |
| Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 1,378 0,1378 1,336 |
| Amoniak jako NH3 | 1,32 |
| Metan | 0,826 |
| Podtlenek azotu | 0,454 |
| Siarkowodór | 0,02017 |

1.3.2 Dopuszczalna emisja z całego Zakładu

Tabela 7. Wielkość dopuszczalnej rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza z całej instalacji

| Rodzaj substancji | Wielkość dopuszczalnej emisji rocznej [Mg/rok ] |
| --- | --- |
| Pył ogółem -w tym pył do 2,5 μm -w tym pył do 10 μm | 1,478 0,1401 1,348 |
| Dwutlenek siarki | 0,77 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 0,558 |
| Tlenek węgla | 3,32 |
| Benzo/a/piren | 0,00001353 |
| Amoniak jako NH3 | 1,32 |
| Siarkowodór | 0,02017 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,0000969 |
| Węglowodory alifatyczne | 0,001115 |
| Metan | 0,826 |
| Podtlenek azotu | 0,454 |

2. Emisja hałasu do środowiska

2.1.  Główne źródła hałasu

Tabela 8. Główne źródła hałasu

| Opis źródła hałasu |  | Poziom mocy akustycznej LWA [dB] | Czas pracy w ciągu doby [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dzień | noc |
| Budynki inwentarskie - 3 szt. |  | 75 | 16 | 8 |
| Kurnik nr 1 | Wentylatory dachowe – 9 szt. | 82 | 16 | 8 |
|  | Wentylatory szczytowe – 12 szt. | 89 | 16 | 8 |
| Kurnik nr 2 | Wentylatory dachowe – 3 szt. | 82 | 16 | 8 |
|  | Wentylatory szczytowe – 6 szt. | 89 | 16 | 8 |
| Kurnik nr 3 | Wentylatory dachowe – 8 szt. | 82 | 16 | 8 |
|  | Wentylatory szczytowe – 5 szt. | 89 | 16 | 8 |
| Rozładunek paszy do silosów |  | 87 | 1 | 0 |
| Transport – samochody ciężarowe |  | 76 (wypadkowa) | 16 | 8 |
| Transport – samochody osobowe i dostawcze |  | 53 (wypadkowa) | 16 | 8 |

2.2. Dopuszczalny poziom emisji hałasu przenikającego z instalacji do środowiska

Wielkość emisji hałasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, przenikającego z instalacji do środowiska na tereny podlegające ochronie przed hałasem, tj. na tereny zabudowy zagrodowej wynosi:

- w porze dziennej (od godz. 600 do godz. 2200) – 55 dB,

- w porze nocnej (od godz. 2200 do godz. 600) – 45 dB.

3. Warunki poboru wody i odprowadzanie ścieków z instalacji

3.1. Pobór wody

Źródłem zaopatrzenia fermy w wodę będzie własne ujęcie wód podziemnych. Wody podziemne pobierane będą wyłącznie na potrzeby instalacji objętej niniejszym pozwoleniem. Pobór wody odbywał się będzie z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych 
o głębokości 23 m każda, ujmujących wodę z utworów górnej kredy:

- studni nr st. 1 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qe = 3,2 m3/h, przy depresji Se = 0,6 m, położenie studni - współrzędne geograficzne N 50º38'34,4" E 20º24'23,6", działka nr ewid. 837/2 obręb 9 Gozna w msc. Czarnocice, gm. Jędrzejów, 
woj. świętokrzyskie;

- studni nr st. 2 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qe = 3,9 m3/h, przy depresji Se = 0,85 m, położenie studni - współrzędne geograficzne N 50º38'33,8" E 20º24'26,4", działka nr ewid. 838/1 obręb 9 Gozna w msc. Czarnocice, gm. Jędrzejów, 
woj. świętokrzyskie.

Łączny pobór wód podziemnych z przedmiotowych studni wyniesie:

- maksymalnie na sekundę - 0,00144 m3,

- średnio na dobę (Qśrd) - 73,57 m3,

- dopuszczalnie na rok ( Qdop. rok) - 6970,8 m3.

Wnioskodawca prowadzić będzie eksploatację równoległą dwóch studni wierconych z wydajnościami nieprzekraczającymi wydajności eksploatacyjnej ujęcia, wynoszącej 7,1 m3/h. Eksploatacja ujęcia nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Woda z ujęcia używana będzie na cele socjalno-bytowe i technologiczne fermy drobiu. Instalacja nie korzysta z wód powierzchniowych.

3.2. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia

Przed uruchomieniem ujęcia należy wykonać próbę szczelności przewodów metodą ciśnieniową hydrauliczną.

W przypadku zatrzymania działalności należy usunąć z ujęcia wszystkie przewody 
i urządzenia oraz zabezpieczyć ujęcie przed dostępem osób postronnych.

W przypadku awarii ujęcia należy odciąć pobór wody i możliwie najszybciej usunąć przyczynę awarii. Instalacja wyposażona jest w zbiorniki wody przy hydroforach 
o max. poj. 1,5 m3, co przy maksymalnej obsadzie zapewnia rezerwę wody na ok. 2 godziny. W sytuacji przedłużającej się naprawy istnieje możliwość awaryjnego wykorzystania wody ze studni kopanej zlokalizowanej na działce nr ewid. 837/2 podłączonej do budynku mieszkalnego, z wykorzystaniem instalacji przenośnej z pompą.

3.3. Odprowadzanie ścieków z instalacji – ilość, stan i skład ścieków przemysłowych

Po każdym zakończonym cyklu i bezpośrednio po wywiezieniu drobiu z pomieszczeń inwestorskich następować będzie przerwa technologiczna na prace związane 
z przygotowaniem kurników do kolejnego rzutu hodowli, w tym mycie (wyłącznie w razie konieczności) oraz ich dezynfekcja. Operacja mycia wykonywana będzie przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych, co pozwala na zminimalizowanie zużycia wody. Myciu poddawane będą ściany wewnętrzne budynków, wyposażenie techniczne (miski do zadawania paszy, poidła, paszociągi i systemy pojenia) i w razie konieczności warstwa zabezpieczająca ocieplenie stropów oraz układy wentylacyjne. Dla poprawy skuteczności procedury mycia do wody dodawane będą dopuszczone do stosowania w hodowli środki powierzchniowo czynne wyłącznie biodegrowalne. Wytworzone ścieki technologiczne (przemysłowe) podczas mycia trzech budynków inwentarskich gromadzone będą w istniejących szczelnych zbiornikach bezodpływowych znajdujących się przy każdym z budynków inwentarskich (kurnik nr 1 - zbiornik o poj. 10 m3, kurnik nr 2 - zbiornik o poj. 6 m3, kurnik nr 3 - 2 zbiorniki o poj. 8 m3 
i 10 m3). Wytworzone ścieki technologiczne wprowadzane będą do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, tj. wywożone wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Sposób odprowadzania ścieków przemysłowych z instalacji uregulowany będzie odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym.

Ilość ścieków przemysłowych (ilość wody zużytej do mycia obiektów inwentarskich -kurników:

- mycie z wykorzystaniem urządzenia ciśnieniowego typu Karcher o wydajności 
ok. 0,5 m3/h = 0,00014 m3/s, czas mycia posadzki jednej hali od 2 do 5 godz.

Na potrzeby utrzymania czystości i mycia obiektów inwentarskich średnie zużycie wody wyniesie ok. 2,33 m3/1 kurnik/1 cykl, tj. ok. 3 kurniki x 6 cykli x 2,33 m3 = 42 m3/ferma drobiu /rok.

Tabela 9. Orientacyjny stan i skład ścieków przemysłowych

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 6,5-9,5 |
| 2. | Temperatura | ºC | < 35 |
| 3. | Zawiesina ogólna | mg/dm3 | < 800 |
| 4. | Azot ogólny | mgN/dm3 | < 50 |
| 5. | Fosfor ogólny | mgP/dm3 | < 10 |
| 6. | BZT5 | mgO2/dm3 | < 750 |
| 7. | ChZT | mgO2/dm3 | < 1500 |
| 8. | Azot amonowy | mg/l | < 100 |
| 9. | Azot azotynowy |  | < 10 |
| 10. | Chlorki | mg/dm3 | < 1000 |
| 11. | Siarczany | mg/dm3 | < 500 |

Tabela 9a. Informacja o ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych

| Lp. | Identyfikacja strumienia ścieków | Jednostka | Ilość ścieków technologicznych z mycia 3 kurników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksymalna ilość ścieków w ciągu godziny | m3/h | 0,3 |
| 2. | Maksymalna ilość ścieków w ciągu doby | m3/dobę | 7,0 |
| 3. | Maksymalna ilość ścieków w ciągu roku | m3/rok | 42 |

4. Wytwarzanie i sposoby postępowania z odpadami

4.1.	Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku

Tabela 10. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Skład: Odpady stanowią tkaniny, filtry, oraz sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W skład odpadów wchodzą głównie: włóknina, bawełna, celuloza, maty polipropylenowe zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: Odpady w postaci stałej, palne, toksyczne. | 0,2 |
| 2. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Skład: Odpady powstają bezpośrednio w związku z pracą instalacji, należą do elementów składowych instalacji oraz systemów monitorujących, korygujących i nadzorujących pracę instalacji. W swoim składzie mogą zawierać: metale żelazne, tworzywa sztuczne, polistyren, polipropylen, a także krzemionkę oraz związki rtęci. Właściwości: Odpady w postaci stałej, toksyczne. | 0,5 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |  |
| 3. | 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | Skład: Odpady powstające w wyniku wymiany plastikowych elementów wykorzystywanych na fermie. W swoim składzie zawierają głównie polimery, zmiękczacze, wypełniacze oraz substancje barwiące. Właściwości: Odpady łatwopalne, podczas spalania wydzielają nieprzyjemny zapach. | 0,7 |
| 4. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | Skład: Odpady powstające podczas normalnego użytkowania instalacji. Odpad stanowią padłe w sposób naturalny lub ubite z koniczności ptaki. W skład odpadu wchodzi głównie masa organiczna: woda (70%), białka (17,5%), węglowodany (0,6%), tłuszcze (9%), substancje mineralne (4,8%). Właściwości: Odpady wydzielają nieprzyjemny zapach, ulegają rozkładowi. | 15,0 |
| 5. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Skład: Odpady powstają w wyniku spalania paliw stałych (węgla ekogroszku i drewna) we własnych piecach do ogrzewania kurników (odpady powstają sezonowo). W skład odpadu wchodzi: SiO2 – 40 %, Al2O3 – 25%, FeO3 – 15%, CaO – 7,5%, MgO -1,5%, SO3-11%. Właściwości: odpady w postaci sypkiej. | 30,0 |
| 6. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Skład: Odpady powstające podczas normalnego użytkowania instalacji. Odpad powstały po wykorzystywanych mieszankach paszowych do karmienia zwierząt oraz innych surowców i materiałów wykorzystywanych na terenie Fermy. W skład odpadu wchodzi głównie celuloza. Właściwości: Odpady w postaci stałej, łatwopalne. | 0,7 |
| 7. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Skład: Odpady powstające podczas normalnego użytkowania instalacji. Odpad powstały po wykorzystanych lekach, środkach dezynfekcyjnych i witaminach. Odpady stanowią opakowania z tworzyw sztucznych głównie termoplastycznych, wykonanych z poliuretanów, PVC itp. Właściwości: Odpady łatwopalne podczas spalania wydzielają nieprzyjemną woń, nie ulegają biodegradacji. | 0,7 |
| 8. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Skład: Odpady powstające podczas normalnego użytkowania instalacji. Odpad stanowią tkaniny, filtry oraz sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W skład odpadów wchodzą głównie: włóknina, bawełna, celuloza, maty polipropylenowe zanieczyszczone węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Właściwości: Odpady w postaci stałej, palne, toksyczne. | 0,7 |
| 9. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Skład: Odpady w swoim składzie mogą zawierać: metale żelazne, nieżelazne, tworzywa sztuczne, polistyren, polipropylen, luminofory. Właściwości: Odpady w postaci stałej, mogą przewodzić prąd elektryczny. | 0,1 |

4.2. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, należy podejmować działania takie jak:

- Systematyczne prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

- Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

- Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym maszyn i urządzeń.

- Racjonalne gospodarowanie energią, surowcami i wykorzystywanymi materiałami.

- Przekazywanie wytworzonych odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.

4.3. Sposób dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Wytwarzane odpady winny być magazynowane na terenie gospodarstwa Rolnego Hodowla Drobiu w Czarnocicach 2, gm. Jędrzejów w sposób selektywny, zgodnie 
z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w miejscach na ten cel przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i wyposażone w sorbenty przeznaczone do likwidacji ewentualnych wycieków. Następnie odpady winny być przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Tabela 11. Miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadów

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Miejsce i sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 1. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach, workach foliowych, na placu gospodarczym (magazyn odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych) zlokalizowanym na terenie fermy na działce nr ewid. 837/2. |
| 2. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
| 3. | 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach, workach foliowych lub luzem na placu gospodarczym (magazyn odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych) zlokalizowanym na terenie fermy na działce nr ewid. 837/2. |
| 4. | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | Odpady będą magazynowane selektywnie w kontenerze (przechowywane w warunkach chłodniczych) na placu gospodarczym (magazyn odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych) zlokalizowanym na terenie fermy na działce nr ewid. 837/2 |
| 5. | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | Odpady będą magazynowane selektywnie w zamkniętym pojemnikach na placu gospodarczym (magazyn odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych) zlokalizowanym na terenie fermy na działce nr ewid. 837/2. Odpady będą zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. |
| 6. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach, workach foliowych lub luzem na placu gospodarczym (magazyn odpadów i odpadów niebezpiecznych) zlokalizowanym na terenie fermy na działce nr ewid. 837/2. |
| 7. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 8. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |  |
| 9. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia, inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |  |

- Poziomy całkowitego wydalanego azotu i fosforu

5.1 Dopuszczalny poziom całkowitego wydalanego azotu

Tabela 12. Dopuszczalny poziom całkowitego wydalanego azotu

| Lp. | Parametr | Kategoria zwierząt | Powiązany z BAT całkowity wydalony azot [kg wydalonego N/stanowisko dla zwierzęcia/ rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Całkowity wydalony azot, wyrażony jako N. | Brojlery | 0,2-0,6 |

  - Dopuszczalny poziom całkowitego wydalanego fosforu

Tabela 13. Dopuszczalny poziom całkowitego wydalanego fosforu

| Lp. | Parametr | Kategoria zwierząt | Powiązany z BAT całkowity wydalony fosfor [kg wydalonego P2O5/stanowisko dla zwierzęcia/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Całkowity wydalony fosfor, wyrażony jako P2O5. | Brojlery | 0,05-0,25 |

”

- Pozostałe punkty decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: 
ŚO-II.7222.26.2020 z dnia 30 sierpnia 2021 roku pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

xxxxxxxxxxxxxx, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu Emil Sygut, Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem z dnia 8 maja 2024 r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-II.7222.26.2020 z dnia 30 sierpnia 2021 r., na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o obsadzie więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w msc. Czarnocice 2, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie.

Przedmiotowa instalacja stanowi instalację mogącą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości zgodnie z pkt 6 ppkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz.1169). W związku z powyższym jej prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa instalacja jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). W związku z powyższym, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 
ze zm.), zwanej dalej Poś, organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego spełnił wymagania formalne określone w ustawie Poś. 
W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: 
PK-II.7222.6.2024 z dnia 15 maja 2024 r. zawiadomił właściciela instalację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując, iż stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania.

W toku dalszej analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że przedmiotowy wniosek zawiera braki merytoryczne. W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: RKŚ-VI.7222.22.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. zwrócił się do Wnioskodawcy o przedłożenie stosownych wyjaśnień. W odpowiedzi prowadzący instalację pismem, które wpłynęło do tut. Organu w dniu 12 września 2024 r. złożył stosowne wyjaśnienia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w oparciu o art. 214 ust. 3 Poś, 
tut. Organ uznał, że wnioskowana zmiana w instalacji nie stanowi istotnej zmiany instalacji 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś, gdyż nie będzie powodować zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: RKŚ-VI.7222.22.2024 z dnia 2 października 2024 r. zawiadomił prowadzącego instalację o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wyjaśnień lub ustosunkowania się do zgromadzonych 
w sprawie dowodów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Prowadzący instalację nie skorzystał z przysługującego mu prawa w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ zważył co następuje.

W myśl art. 189 oraz art. 214 ust. 4 i 5 Poś niniejsza decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego zawiera wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211 tej ustawy, mające związek z planowanymi zmianami.

Wnioskowana zmiana polegała na rezygnacji z jednego budynku inwentarskiego (kurnika nr 4), który nie został wybudowany, co w konsekwencji wiąże się ze zmniejszeniem łącznej obsady drobiu na instalacji z 146 900 stanowisk (587,6 DJP/cykl) na 103 200 stanowisk drobiu (412,8 DJP/cykl). W związku z niewybudowaniem kurnika nr 4 zmniejszyła się ilość powstającego obornika stałego z 14 98,380 Mg/rok na 1 052,640 Mg/rok oraz ilość wytwarzanych odpadów. Ponadto zmniejszyło się zużycie energii i paliw, zużycie surowców 
i materiałów. W związku z dostosowaniem pozwolenia do stanu rzeczywistego zmieniły się ilości wentylatorów szczytowych i dachowych na istniejących budynkach inwentarskich. Sama technologia chowu brojlerów kurzych nie uległa zmianie.

Zmianie uległ zapis dotyczący źródła powstania emisji do powietrza, miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkości rocznej emisji z instalacji do powietrza. Podano faktyczne pojemności zbiorników na pasze i zbiorników bezodpływowych. Wnioskowana zmiana dotyczy częściowej likwidacji instalacji elektrycznego spalania paliw w postaci nagrzewnic na olej, a dodanie nowego źródła ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. Dwa budynki inwentarskie ogrzewane są głównie drewnem oraz ekogroszkiem. Wobec zmiany źródła ogrzewania kurników inwentarskich dodano odpad 
o kodzie 10 01 01- żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów 
z kotłów wymienionych w 10 01 04), który będzie powstawał w trakcie ogrzewania kurników.

Wnioskowana zmiana dotyczyła również dostosowania pozwolenia do stanu faktycznego w zakresie źródeł hałasu i ich parametrów, poboru wody, ilości wytworzonych ścieków przemysłowych, ich stanu i składu.

Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572), zwanej dalej kpa, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy, której strona nabyła prawo, także 
w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w ww. ustawie, o ile przewidują to przepisy szczególne. Takim przepisem szczególnym jest art. 214 ust. 5 ustawy Poś, z którego należy wywodzić obowiązek zmiany uzyskanego pozwolenia zintegrowanego.

Za dokonaniem ww. zmian przemawia zarówno interes społeczny jak i słuszny interes prowadzącego instalację. Zmienione zapisy decyzji zostały dostosowane do stanu rzeczywistego oraz aktualnego porządku prawnego. W obrocie prawnym winny bowiem funkcjonować decyzje administracyjne oparte na obowiązujących przepisach, które odzwierciedlają stan faktyczny. Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonania zmian ww. decyzji.

Ponadto tut. Organ ustalił, iż przedmiotowa instalacja spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik dla instalacji do intensywnego chowu drobiu, a jej eksploatacja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Instalacja nie powoduje także oddziaływania transgranicznego, nie zalicza się również do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowa zmiana decyzji wykluczyła zastosowanie art. 184 ustawy Poś, gdyż zmniejszyła się ilości wytwarzanych odpadów, a zatem instalacja w obecnej sytuacji nie podlegała pod pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wobec powyższego w decyzji wykreślono wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa Organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2111) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości 253 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote) na rachunek Urzędu Miasta Kielce.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia Marszałka Województwa

Karol Wąs

Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Klimatu i Środowiska

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

- Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu Emil Sygut

Czarnocice 2

28-300 Jędrzejów

- Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22

31-109 Kraków /epuap/

- a/a

Do wiadomości:

- Minister Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00 - 922 Warszawa

- Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3

25 - 516 Kielce