Załącznik nr 8

Zadanie I: Dostawa z prawem opcji minimum 100 sztuk interaktywnych zestawów multimedialnych (zestaw: komputer przenośny, tablica interaktywna, projektor multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne) wraz z osprzętem, montażem i szkoleniem, w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji na Obszarach Wiejskich.

Formularz zawierający

cechy oferowanego sprzętu i oprogramowania

- Cechy oferowanego komputera przenośnego

| Komputer przenośny |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa wg nomenklatury producenta ( seria i model komputera przenośnego ): |  |
| Nazwa producenta: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Parametr/ Warunek wymagany | Parametr /Warunek oferowany (wypełnia wykonawca poprzez wpisanie parametru / warunku oferowanego przedmiotu zamówienia) | Spełnienie warunku TAK/NIE (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor wielordzeniowy o architekturze x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2.10GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz lub szybkość szyny min. 2,5 GT/s, pamięć cache min. 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |  |
|  | Pamięć: min. 4096MB (DDR2 800Mhz lub DDR3 1066Mhz) |  |  |
|  | Dysk twardy: min. 320 GB SATA. |  |  |
|  | Napęd optyczny: wbudowana nagrywarka DVD ± RW DL. |  |  |
|  | Karta graficzna z możliwością dynamicznego przydziału pamięci do min. 512MB RAM z pamięci operacyjnej lub własną pamięcią min. 512 MB RAM, z obsługą DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.0. |  |  |
|  | Komunikacja przewodowa: - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45. |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa: - karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci 802.11 b/g/n lub Draft-N z możliwością wyłączenia, wewnętrzna, nie zajmująca złącza Express Card lub USB; - wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth V2.1 z możliwością wyłączenia nie zajmujący złącza Express Card lub USB. |  |  |
|  | Porty zewnętrzne (wbudowane w laptop): - min. 1 x RJ-45 - min. 1 x Express Card, - min. 1 x Czytnik kart pamięci, - min. 4 x USB (2.0 lub 3.0), - min. 1 x e-SATA, - min. 1 x VGA (D-Sub), - min. 1 x Gniazdo mikrofonowe mini-jack - min. 1 x Gniazdo słuchawkowe mini-jack - min. 1 x IEEE 1394, - min. 1 x HDMI lub 1x DisplayPort - min. 1 x Złącze stacji dokującej |  |  |
|  | Dźwięk: - karta dźwiękowa min. 16 bit stereo, kompatybilna z AC97 lub HD Audio; - min. 2 wbudowane głośniki , - wbudowany mikrofon |  |  |
|  | Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 1.3 Mpix. |  |  |
|  | Pełnowymiarowa klawiatura z pełnowymiarowymi klawiszami w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura musi być wyposażona w system uodparniający na zachlapanie cieczą. |  |  |
|  | Urządzenia wskazujące: - Touch Pad (płytka dotykowa), z minimum dwoma niezależnymi klawiszami wyboru. - Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka |  |  |
|  | Wyświetlacz TFT 15.4" lub 15,6" o rozdzielczości min. 1280x800, |  |  |
|  | Zasilacz i akumulator: - zasilacz dostosowany do pracy z napięciem sieciowym 230V; - akumulator Li-Ion o pojemności min. 5200mAh; |  |  |
|  | Zainstalowane oprogramowanie: - System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64 bit (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku). - Microsoft Office 2010 Professional Plus PL; - Oprogramowanie do nagrywanie płyt DVD oraz odtwarzanie płyt DVD Video; - Oprogramowanie antywirusowe np. NOD 32 lub rozwiązanie równoważne w wersji 64 bit z licencją na 1 rok. |  |  |
|  | Wyposażenie: - torba wykonana z trudno brudzących się materiałów. |  |  |

- Cechy oferowanej tablicy interaktywnej i oprogramowania do niej.

| Tablica interaktywna |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa wg nomenklatury producenta: |  |
|  | Nazwa producenta: |  |
|  | Rok produkcji: |  |

2.1. Parametry / Warunki wymagane

| Lp. | Parametr/ Warunek wymagany | Parametr /Warunek oferowany (wypełnia wykonawca poprzez wpisanie parametru / warunku oferowanego przedmiotu zamówienia) | Spełnienie warunku TAK/NIE (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość montażu na ścianie. |  |  |
|  | Minimalny obszar roboczy (interaktywny) tablicy 156 cm × 117 cm (przekątna 77 cali),. |  |  |
|  | Polska wersja językowa oprogramowania w całości pochodząca od producenta tablicy. |  |  |
|  | Pełna emulacja myszki komputerowej przez pisaki (lewy i prawy klawisz, podwójne klikniecie, Drag&Drop). |  |  |
|  | Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. |  |  |
|  | Zmiana kolorów tła. Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła (np. papier w kratkę, papier w linie, papier nutowy, układy współrzędnych z tłem w kratkę itp.) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. |  |  |
|  | Możliwość wstawiania obiektów takich jak obrazy, animacje z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. |  |  |
|  | Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst. Rozpoznawanie kształtów narysowanych odręcznie i przekształcanie ich na figury geometryczne. |  |  |
|  | Możliwość selektywnego ujawniania informacji umieszczonych na ekranie. |  |  |
|  | Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej. |  |  |
|  | Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. |  |  |
|  | Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów graficznych, notatek. |  |  |
|  | Certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce |  |  |

  - Parametry / warunki pożądane (kryterium oceny ofert).

| Lp. | Parametr/ Warunek pożądany | Parametr /Warunek oferowany (wypełnia wykonawca poprzez wpisanie parametru / warunku oferowanego przedmiotu zamówienia) | Spełnienie warunku TAK/NIE (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) | Liczba punktów (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uwaga: Niespełnienie poniższych warunków nie powoduje odrzucenia oferty. |  |  |  |  |
|  | Możliwość grupowania i rozgrupowywania obiektów graficznych. Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. |  |  |  |
|  | Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana koloru i grubości linii tabeli). Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn. Możliwość ujawniania i zasłaniania informacji w wybranych komórkach tabeli poprzez opcje wbudowaną w oprogramowanie. Nie dopuszcza się rozwiązania polegającego na zasłanianiu komórek tabeli innymi obiektami. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie oferowanej tablicy umożliwia odczyt lekcji utworzonych w programie SMART Notebook (plik z rozszerzeniem .notebook). |  |  |  |
|  | Porządkowanie kolejności utworzonych stron (slajdów) poprzez mechanizm przeciągnij i upuść. Przeciąganie obiektów miedzy stronami (slajdami) w oprogramowaniu tablicy. |  |  |  |
|  | Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu Eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą. |  |  |  |
|  | Wstawianie plików flash (z rozszerzeniem swf) z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. Możliwość dodawania własnych plików flash. Możliwość modyfikowania zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go co wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. |  |  |  |
|  | Możliwość wypełniania kolorem odręcznie narysowanych kształtów. |  |  |  |
|  | Narzędzia pochodzące od producenta tablicy umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń. |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w dyspozycji szkoły. Możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli i uczniów na ich prywatnych komputerach. Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania. |  |  |  |
|  | Wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, Ms Excel, MS PowerPoint). Możliwość późniejszej edycji dokonanych wpisów i notatek w plikach za pomocą tych popularnych aplikacji. |  |  |  |
|  | Rozpoznawanie ręcznie rysowanych tabel. |  |  |  |

- Cechy rzutnika (projektora) multimedialnego

| Rzutnik (projektor) multimedialny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa wg nomenklatury producenta: |  |  |  |
| Nazwa producenta |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp. | Parametr/ Warunek wymagany | Parametr /Warunek oferowany (wypełnia wykonawca poprzez wpisanie parametru / warunku oferowanego przedmiotu zamówienia) | Spełnienie warunku TAK/NIE (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) |
|  | Technologia 3xLCD lub DLP |  |  |
|  | Jasność min. 2000 ANSI lumenów |  |  |
|  | Kontrast min. 500:1 |  |  |
|  | Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |  |
|  | Ultrakrótka ogniskowa – obraz o przekątnej min. 60” wyświetlany jest przy odległości nie większej niż 42 cm. |  |  |
|  | Żywotność lampy min. 2000 godzin w trybie pełnej jasności |  |  |
|  | Porty wejścia min.: 1xVGA (DB-15), 1xcomposite video (RCA Chinch), 1x S-video, 1x audio stereo mini Jack |  |  |
|  | Porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xstereo Mini Jack, |  |  |
|  | Waga (max) 6 kg |  |  |
|  | Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |  |  |
|  | Głośnik wbudowany min. 1 x 6W |  |  |
|  | Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie o parametrach: - mocowany do ściany - regulowana odległość od ściany, zakres regulacji do 46 cm. - maksymalna waga instalowanego projektora – min. 22 kg. - regulacja nachylenia ramienia +/- 3 stopnie lub uchwyt dedykowany przez producenta projektora. |  |  |

- Cechy głośników

| Głośniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa wg nomenklatury producenta: |  |  |  |
| Nazwa producenta: |  |  |  |
| Lp | Parametr/ Warunek wymagany | Parametr /Warunek oferowany (wypełnia wykonawca poprzez wpisanie parametru / warunku oferowanego przedmiotu zamówienia) | Spełnienie warunku TAK/NIE (wypełnia zamawiający podczas oceny ofert) |
|  | Głośniki aktywne stereo (zestaw 2.0) |  |  |
|  | Przystosowane do zamontowania na obudowie tablicy lub na ścianie obok tablicy |  |  |
|  | Zasilane z sieci elektrycznej 230V |  |  |
|  | Moc głośników RMS 2 x 12 W |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia 60 – 20000 Hz |  |  |
|  | Regulacja siły głosu zamontowana na obudowie głośnika |  |  |
|  | Regulacja niskich i wysokich tonów zamontowana na obudowie głośnika |  |  |