Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

- Cyfrowy aparat fotograficzny z obiektywem systemowym

| Liczba kompletów | Zestawienie i charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 2 | - Cyfrowy aparat fotograficzny – 1 szt. - matryca pełnoklatkowa o rozdzielczości co najmniej 45 mln pikseli; - żywotność́ migawki co najmniej 200 000 według deklaracji producenta; - min. 5 stopniowa stabilizacja obrazu 1 - autofocus; - bezprzewodowe sterowanie lampami błyskowymi; - nagrywanie filmu w rozdz. minimum 4K przy minimum 30 kl/s; - zapis plików w formacie RAW; - łączność Bluetooth i Wi-Fi; - dwa sloty kart pamięci; - elektroniczna migawka; - mechaniczna migawka min. 10 klatek/s; - Obiektyw systemowy standard zoom w zakresie 24 mm-70 mm (+/- 5mm), światło min: f/2,8 – 1 szt. - Dedykowane oprogramowanie do obróbki plików wygenerowanych przez urządzenie – 1 szt. - Zapasowy akumulator dedykowany do systemu aparatu – 2 szt. - Karta pamięci o pojemności co najmniej 128 GB i prędkością zapisu co najmniej 200 MB/s oraz prędkością odczytu co najmniej 200 MB/s 2 kompatybilna ze specyfikowanym aparatem fotograficznym – 2 szt. - Zestaw do rejestracji audio-video kompatybilny z aparatem – 1 szt. W skład zestawu wchodzi: mikrofon krawatowy – min. 2 szt., mikroport – min 2 szt., mikrofon kierunkowy – min. 2 szt. - Zewnętrzna lampa błyskowa z systemem TTL dedykowana do systemu aparatu o liczbie przewodniej od 40 do 60 – 1 szt. z dodatkowymi akumulatorami – 2 komplety wyposażone w ładowarkę. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce 3 |  |

- Obiektywy kompatybilne z aparatem fotograficznym z punktu I

| Liczba kompletów | Zestawienie i charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Obiektyw systemowy, szerokokątny do fotografii reportażowej o kącie widzenia min. 115 stopni – 1 szt. - Obiektyw systemowy (teleobiektyw) do fotografii reportażowej w zakresie 70 mm – 200 mm (+/- 10 mm) o świetle min. f/2.8 – 1 szt. - Obiektyw systemowy makro szerokokątny w zakresie 35 mm (+/- 10 mm) o świetle min. f/2.8 lub jaśniejszy – 1 szt. - Obiektyw z korekcją perspektywy do fotografowania wnętrz i architektury – 1 szt. - Zestaw pierścieni pośrednich z elektroniką do fotografii makro – 1 szt. - Do każdego obiektywu (wymienionego w pkt. 1)-4)) zestaw filtrów UV rekomendowanych przez producenta obiektywu. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce 4 |  |

- Profesjonalny skaner negatywów

| Liczba sztuk | Charakterystyka (wymagania minimalne) urządzenia | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Wsparcie dla klatek o następującej wielkości: 6x4, 6x6, 6x9 i 6x12. - Rozdzielczość́ min. 6400 dpi dla filmów i negatywów. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Kalibrator kolorów + wzornik kolorów wraz z oprogramowaniem

| Liczba kompletów | Zestawienie i charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Kalibrator kolorów – 1 szt. - obsługa wszystkich modeli monitorów; - kontrola jakości wyświetlania barw oraz śledzenie wraz z upływem czasu; - optymalizacja wyświetlania dla kolorów dodatkowych PANTONE; - profilowanie z automatyczną regulacją ustawień monitora; - inteligenta kontrola oświetlenia - optymalizacja profilu uwzględniając panujące warunki oświetleniowe; - korekta odbić; - oprogramowanie do obsługi kalibratora współpracujące z systemem Windows 10 będącym w posiadaniu Zamawiającego; - łączność USB; - Wzornik kolorów – 1 zestaw - pozwala na kalibrację barwną cyfrowych aparatów fotograficznych, precyzyjny balans bieli, oraz na bazie zdjęcia wzornika w czasie sesji fotograficznej, utworzenie "szablonu" pozwalającego na automatyczną korekcję kolorystyczną wykonanych zdjęć w odniesieniu do plików RAW; - 48 pól wzorców barwnych; - wzorce bieli i 18% szarości; - kaskadowe wzorce neutralnej szarości; - etui mieszczące wzorniki; - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Zestaw do reprodukcji i lampy studyjne

| Liczba kompletów | Zestawienie i charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Stół reprodukcyjny min 100x200 cm. - Kolumna reprodukcyjna z głowicą. - 3 lampy studyjne LED o zmiennej temperaturze barwnej (moc min. 200W) + modyfikatory i softboxy + statywy na lampy. - 2 lampy przenośne LED + zapasowe akumulatory (moc min. 20W) + modyfikatory światła. - System sterowania zdalnego lampami. - System mocowań aparatu do fotokopiowania. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Drukarka fotograficzna A3 minimalnie 6 kolorowa

| Liczba sztuk | Charakterystyka (wymagania minimalne) urządzenia | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Ilość kolorów wkładów z atramentem: co najmniej 6 szt. - Rozdzielczość druku w kolorze monochromatycznym oraz kolorowym co najmniej 4500x1440 dpi. - Możliwość wydruku bez marginesów. - Obsługiwane formaty nośników: co najmniej A3, A4, A5, A6. - Oprogramowanie współpracujące z systemem Windows 10, będącym w posiadaniu Zamawiającego. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Statyw studyjny do aparatu typu tripod z wymienną głowicą i poziomicą

| Liczba sztuk | Charakterystyka (wymagania minimalne) urządzenia | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 2 | - Wysokość́ minimalna: 50 cm lub niższa. - Wysokość́ maksymalna: 200 cm lub wyższa. - Gwint na aparat fotograficzny z pkt. I. - Udźwig co najmniej 16 kg. - Głowica 3 poziomowa. - Nóżki antypoślizgowe gumowe z możliwością̨ wysunięcia kolców. - Rozpórka stabilizującą. - Rączką sterującą. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Skaner bezdotykowy do celów digitalizacji w maksymalnym formacie skanowanych obiektów A2

| Liczba sztuk | Charakterystyka (wymagania minimalne) urządzenia | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Obszar roboczy – do formatu A2. - Dedykowane oprogramowanie do obróbki i korekty skanowanego obrazu. - Zapis plików w formatach: GIF, JPEG, PNG, RAW, TIFF (single, multi-page), PDF (single, multi-page), PDF/A (single, multi-page). - Monitor do podglądu wykonanych skanów z pokryciem palety Adobe RGB. - Kołyska manualna do książek z opcją tzw. V-kołyski. - Płaska kołyska do książek. - Szyba do skanowania. - Możliwość skanowania bez użycia szyby. - Głębia koloru: - wewnętrzna 48 bit (kolor), 16 bit (skala szarości); - zewnętrzna 24 bit (kolor), 8 bit (skala szarości), czarno-biały. - Rozdzielczość optyczna – co najmniej 600 dpi. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce 5 |  |

- Skaner formatu A3

| Liczba sztuk | Charakterystyka (wymagania minimalne) urządzenia | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Typ skanera – skaner płaski. - Obszar roboczy – do formatu A3. - Formaty plików – BMP, JPEG, PDF, TIF. - Źródło światła – LED. - Technologia skanowania CCD. - Szyba skanera bezkrawędziowa. - Obsługiwane systemy operacyjne – Windows 10 będący w posiadaniu Zamawiającego. - Złącze min. w standardzie USB 2.0. - Rozdzielczość optyczna – co najmniej 600 dpi 6 - Głębia kolorów – wejście 48 bit. - Głębia kolorów – wyjście 24 bit. - Głębia szarości – wejście 16 bit. - Głębia szarości – wyjście 8 bit. - Dedykowane oprogramowanie do obsługi skanowanych materiałów. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- System bezcieniowy

| Liczba kompletów | Charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Namiot bezcieniowy 100 cm x 100 cm x 100 cm. - 4 kolorowe tła: - białe; - czarne; - czerwone; - niebieskie. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce |  |

- Zestaw do zawieszania tła

| Liczba kompletów | Charakterystyka (wymagania minimalne) kompletu | Należy opisać w sposób wyczerpujący: typ, model, markę, parametry techniczne oferowanego sprzętu/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Zestaw do zawieszania tła wraz z 5 tłami kartonowymi o szerokości 2,7 metra i długości 10 metrów w kolorach: - białym; - zielonym (zastosowanie do chroma key); - niebieskim (zastosowanie do chroma key); - jasnoszarym; - czarnym. - Minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 m-ce | 1 |

………………………………………………												……………………………………………………………………

(miejscowość, data)	    (podpis osoby uprawionej do składania      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

| 1 parametr podlegający ocenie w kryterium „poziom stabilizacji obrazu” (S) (należy wypełnić łącznie z pkt 1.1. lit. a) Formularza oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 parametr podlegający ocenie w kryterium „pojemność oraz prędkość karty pamięci” (P) należy wypełnić łącznie z pkt 1.1. lit b) Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ |  |  |  |  |  |
| 3 parametr podlegający ocenie w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na cyfrowy aparat fotograficzny” (GA) należy wypełnić łącznie 1.1. lit c) Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ |  |  |  |  |  |
| 4 parametr podlegający ocenie w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na obiektyw” (GO) należy wypełnić łącznie z 1.1. lit d) Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ 5 parametr podlegający ocenie w kryterium „ okres gwarancji i rękojmi na skaner bezdotykowy” (GS) należy wypełnić łącznie z 1.1. li. e) Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ 6 parametr podlegający ocenie w kryterium „rozdzielczość optyczna skanera A3”(R) należy wypełnić łącznie z 1.1. lit f) Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SIWZ |  |  |  |  |  |