Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby budynków Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać parametry jakościowe zgodne z Polską Normą PN-C-

96024:2020-12 o parametrach nie gorszych niż:

- gęstość w temperaturze 15 o C  nie może być wyższa niż 860 kg/m³,

- wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 o C,

- lepkość kinematyczna przy 20 o C max.  6,00 mm²/s,

- zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1%,

- zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,

- zawartość ciał stałych  nie może być wyższa niż 24 mg/kg,

- temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 o C,

- barwa czerwona.

2. Dostarczona ilość oleju opałowego winna  być  fakturowana  zgodnie  z  objętościowym

systemem   sprzedaży  paliw  opartych  na  litrach   w  temperaturze  referencyjnej 15° C.

3. Olej  opałowy  będzie   dostarczany  cysternami    Wykonawcy  i   na    jego koszt.  Cena   transportu będzie wliczona   w  cenę  oleju  opałowego.  Wysokość  ceny 1 litra oleju opałowego będzie uzależniona  od aktualnego poziomu cen producenta paliwa.

4. Adres dostawy oleju opałowego: Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne, Podzamcze 45,

26-060 Chęciny.

5.  Miernikiem  dostarczonego  oleju  opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika

przepływowego paliwa  zainstalowanego  na  autocysternie  dowożącej  olej opałowy w obecności    upoważnionego przez Zamawiającego  pracownika.  Przy  każdorazowej  dostawie Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych w samochodzie dostawczym.

6.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za jakość dostarczanego paliwa.

7.  W przypadku  stwierdzenia  braków  lub  wad  w  dostarczonym   oleju opałowym    Zamawiający zastrzega prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany  oleju opałowego na wolny od wad.

8. W przypadku dostarczenia oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia oleju. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.

9. W przypadku  zastrzeżeń  co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi             o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki                      z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.

10. W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych                w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy.

11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U z 2021 r. poz. 133 ze zm.).

Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez

Zamawiającego zamówień częściowych (e-mail, telefon), określających zapotrzebowanie na ilość

oleju opałowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego zamówiony olej opałowy na własny koszt.

12. Zamawiający informuje, iż minimalna ilość dostawy jednorazowej będzie wynosiła nie mniej niż

12 000 litrów.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykorzystania całej/ilości litrów oleju przeznaczonej na

zakup wraz z sukcesywna dostawą oleju opałowego.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji+/- 20%, realizacja opcji może, ale

nie musi nastąpić w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji

w tym zakresie.